Стол компьютерный СК - 9
	1600*1020*700 мм (высота*ширина*глубина)

	650*570 мм размеры под монитор


Последовательность сборки.

На внутренние стороны наружного и внутреннего боков стола прикрутите саморезами по намеченным отверстиям направляющие. На нижние кромки боков необходимо установить подпятники.  

. Между наружным и внутреннем боком, мебельными стяжками крепятся царги и полка тумбы. Царга и полка стола крепятся между наружным боком стола и внутренним боком тумбы мебельными стяжками. . Крышка крепится на верхние торцы боков и перегородки стола так, чтобы стойки эксцентриков попали в отверстия на верхних торцах боков и перегородки. Крышку необходимо зафиксировать гайками эксцентриков, вставив их в соответствующие отверстия на внутренних сторонах боков и перегородки и повернув до упора вправо. Задняя стенка закрывает сзади, тумбу стола и крепится гвоздями по периметру с расстоянием 100-150 мм. 

К боку и перегородке надстройки по намеченным отверстиям,      саморезами 16 мм. прикрутите ответные планки петель и замка. Малая полка крепятся между перегородкой и боком так, чтобы ответные планки петель и замка были обращены друг к другу. Большие полки крепятся между боков надстроцки, перегородка крепится к нижней большой полки стяжками. Задняя стенка из ДВП крепится гвоздями к боку, перегородке и полкам. 

К дверце прикрутите мебельные петли замок и ручку. Петли вставляются в ответные планки и закрепляются прижимным винтом. Регулировочным винтом петли можно отрегулировать фасад по горизонтали, а регулировочными винтами планки можно вертикально отрегулировать саму петлю. Регулировка фасада вперёд-назад происходит путем ослабления прижимного винта планки, затем необходимо выдвинуть петлю на 1-2мм. И снова затянуть винт.

Шляпки стяжек закрываются пластиковыми заглушками. 

Надстройка устанавливается на стол и фиксируется через намеченные отверстия с нижней стороны столешницы.

Прикрепите к фасаду ящика ручку. На фасад ящика в соответствующие отверстия ø5мм. завернуть до упора стойки эксцентрика. В отверстия ø8мм. забить шканты. На боках ящика, имеются отверстия под стяжки и гайку эксцентрика, а с торца под стойку эксцентрика и шкант. Бока ящика, правые и левые. Отверстия под гайку эксцентрика при сборке обращены наружу ящика. К бокам ящика, стяжками присоединить царгу ящика имеющую соответствующие отверстия с торцов.

К получившийся П - образной конструкции присоединить фасад, вставить гайку эксцентрика и затянуть поворотом ключа вправо до упора. В паз на фасаде вставьте дно ящика, и закрепите гвоздями по периметру. Прикрутите ответные части направляющих саморезами 16мм. Ящики вставляется в стол. 
	Комплектация

	1
	Столешница
	1020 х 700
	1 шт.

	2
	Бок стола
	734 х 550
	3 шт.

	3
	Полка стола
	626 х 200
	1 шт.

	4
	Царга стола
	626 х 300
	1 шт.

	5
	Полка тумбы
	550 х 306
	1 шт.

	6
	Царга тумбы
	60 х 306
	2 шт.

	7
	Бок надстройки
	850 х 250
	2 шт.

	8
	Полка надстройки
	988 х 250
	2 шт.

	9
	Полка надстройки
	320 х 250
	1 шт.

	10
	Перегородка надстройки 
	577 х 250
	1 шт.

	11
	Дверца
	314 х 314
	1 шт.

	12
	Бок ящика
	350 х 100
	6 шт.

	13
	Царга ящика
	245 х 100
	3 шт.

	14
	Фасад ящика
	155 х 300
	3 шт.

	15
	Задняя стенка ( ДВП )
	712 х 336
	1 шт.

	16
	Задняя стенка ( ДВП )
	350 х 350
	1 шт.

	17
	Дно ящика (ДВП)
	345 х 275
	3 шт.

	   18
	    Стяжка мебельная
	[image: image1.jpg]




	42 шт

	19
	Заглушка для стяжки
	[image: image2.jpg]




	   26 шт.

	20
	Эксцентрик

	[image: image3.jpg]



	6 компл.

	21
	Шкант

	[image: image4.jpg]



	6 шт.

	22
	Направляющие

	[image: image5.jpg]



	3 компл.

	23
	Ручка мебельная


	[image: image6.jpg]



	4 шт.

	24
	Саморез 16мм
	[image: image7.jpg]jj

L




	22 шт.

	25
	Гвозди


	[image: image8.jpg]



	70 шт.

	26
	Ключ

	[image: image9.jpg]



	1 шт.

	27
	Подпятник

	[image: image10.jpg]



	6 шт.

	28
	Петля мебельная
	[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



	2 компл.

	
	замок
	[image: image13.jpg]



	1 компл.


[image: image14.jpg]



Благодарим за покупку!
примечание

1.   фирма - изготовитель не несет ответственности за неправильную сборку изделия и за

возникновение дефектов в результате неправильной или неквалифицированной сборки изделия. замена поврежденных деталей производится за дополнительную плату.

2.   фирма - производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, а также на замену фурнитуры.

3.  браком не считается: наличие небольших недостатков (дефектов) на скрытых поверхностях   мебели, где они не видны и не портят внешнего вида изделия.

